รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง

(High Speed micro centrifuge, IKA 30000774)

- เป็นเครื่องปั่นเหวียงตกตะกอนสารความเร็วสูง แบบตั้งโต๊ะสำหรับห้องปฏิบัติการ

- ตัวเครื่องมีขนาด (ก x  ย x ส) ไม่เกิน 20.0 x 28.0 x 14.0 เซนติเมตร น้ำหนักไม่เกิน 4 กิโลกรัม

- มีเสียงเบาขณะกำลังปั่นเหวี่ยง ไม่เกิน 55 เดซิเบล

- หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LED แสดงการทำงาน  ได้แก่ แรงเหวี่ยง เวลา และโปรแกรมที่ตั้ง

- สามารถตั้งค่าการปั่น เป็นค่า RPM หรือ rcf ได้

- สามารถปั่นได้ความเร็วสูงสุด 15700 รอบต่อนาที หรือ เทียบเท่า 16500 x g ปรับค่าได้ทีละ 100 rpm และมีค่าความแปรปรวนของแรงเหวี่ยงไม่เกิน ±2.5 %

- สามารถตั้งเวลาการทำงานของเครื่องได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 99 นาที

- ระยะเวลาในการเร่งความเร็วถึงความเร็วสูงสุด 17 วินาที

- ระยะเวลาในการหยุดจากความเร็วสูงสุด 18 วินาที

- สามารถปั่นหลอดขนาด 1.5 และ 2.0 มิลลิลิตร ได้จำนวน 12 หลอด

- สามารถเปลี่ยน rotor ได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือให้ยุ่งยาก

- เครื่องจะไม่ทำงานถ้าปิดฝา rotor ไม่สนิท

- ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ทซ์

- ได้รับการรับรอง DIN EN 60529 กันน้ำและกันฝุ่นได้ในระดับ  IP20

- ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO9001

- สินค้าผลิตจากประเทศเยอรมนี

- รับประกันสินค้า 2 ปี ภายใต้การใช้งานปกติ