คู่มือการใช้งาน (อย่างย่อ)

Vortex-Genie 2 Model G-560

- ปลั๊กที่เสียบต้องมี Ground เหมาะสม มีรู 3 รู

- Vortex-Gienie 2 จะมีแท่นเขย่าสำหรับใช้กับภาชนะใส่สารก้นแบน (3-Inch platform)

ติดตั้งมาหรือ จะเปลี่ยนเป็นแท่นเขย่า ที่สามารถใช้ได้กับหลอดทดลองครั้งละ 1 หลอด

(Pop-off-cup) หรือจะเปลี่ยนเป็นแท่นเขย่าแบบอื่น สามารถทำได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้ โยกสวิทซ์ มาที่ตำแหน่ง Off ถอดแท่นเขย่า ที่ติดกับตัวเครื่องได้โดยดึงมาตรงๆ วางแท่นเขย่าไปกับตัวเครื่อง โดยที่ตัวเครื่องกับแท่นเขย่าจะมีช่องสล๊อตเหมือนกัน กดแท่นเขย่า ลงไปอย่างมั่นคงจนกระทั่ง แท่นเขย่าติดกับตัวเครื่องสนิทพอดี

- สำหรับการทำงานแบบไม่ต่อเนื่อง โยกสวิทซ์ไปที่ตำแหน่ง Touch สำหรับการทำงาน ต่อเนื่องโยกสวิทซ์ไปที่ตำแหน่ง ON

- ในการผสมสาร ขึ้นอยู่กับการปรับความเร็วของเครื่อง มุมองศาและแรงกดของหลอดตัวอย่างที่ผสม

- เมื่อทำงานเสร็จทุกครั้ง ไม่ว่าจะทำงานแบบต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง ให้โยกสวิทซ์กลับมาที่ตำแหน่ง OFF ทุกครั้ง

ข้อควรระวัง

- เวลายกเครื่อง ห้ามดึงทางด้านแท่นเขย่าของเครื่อง เพราะทำให้แท่นเขย่าหลุดออกมาได้ ดังนั้นเวลายกประคองจับด้านข้างของเครื่อง

- ก่อนทำความสะอาดเครื่อง ต้องถอดปลั๊กไฟก่อนทุกครั้ง