NEW

T 25 digital

เครื่องบด ปั่น ไฟฟ้า

ยี่ห้อ IKA ประเทศเยอรมนี

คุณสมบัติของเครื่องบด ปั่น

- เครื่องปั่นสามารถปั่นได้ 3,000 – 25,000 รอบต่อนาที

- แสดงรอบความเร็วในการปั่นบนหน้าจอแบบ Digital (LED)

- ปริมาตรในการปั่น 1 – 2,000 มิลลิลิตร

- มีมอเตอร์ขนาด input/output 800 / 500 W

- ใช้ได้กับความหนืดสูงสุด 5,000 mPas

- ความดังของเครื่องขณะทำงานโดยที่ไม่มีสารตัวอย่าง 75 dB(A)

- มีระบบป้องกันการทำงานหนักเกินไป (overload protection)

- สามารถเปลี่ยนขนาดและลักษณะของหัวบดปั่นได้

- ปุ่มกดหยุดเครื่อง ใช้งานง่ายและรวดเร็ว

- ปุ่มปรับความเร็วใช้งานง่ายด้วยปุ่มหมุนเพียงอันเดียว อยู่ที่ด้านหน้าของเครื่อง

- ควบคุมความเร็วด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ตัวเครื่องมีขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) 87 x 106 x 271 มิลลิเมตร

- ตัวเครื่องมีน้ำหนัก 2.5 กิโลกรัม

- ช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานตัวเครื่องได้อยู่ในช่วง 5 - 40°C

- ระดับความชื้นที่สามารถใช้งานตัวเครื่องได้ไม่ควรเกิน 80%

- ใช้ไฟฟ้า 220 V / 50 Hz

- ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล DIN EN 60529 (IP20)

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

อุปกรณ์ที่ต้องใช้กับเครื่อง T25 digital

1. หัวปั่น บด รุ่น S25 (ผู้ใช้สามารถเลือกหัวปั่นที่เหมาะสมกับการใช้งานได้)

2. ขาตั้ง (Plate stand)  มีรุ่น R1825 (สูง 560 mm), R1826 (สูง 800 mm), R1827 (สูง 1000 mm)

3. ที่ยึดตัวเครื่อง R182

4. ที่ยึดกระบอกใส่สารตัวอย่าง RH3 (เป็นอุปกรณ์เสริม)