รายละเอียดเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างในสารละลายรุ่น F20
คุณลักษณะ
1. เป็นเครื่องที่สามารถวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ในสารละลายชนิดตั้งโต๊ะ จอแสดงผลเป็นแบบ  LCD 
ขนาดไม่น้อยกว่า 4.3 นิ้ว (4.3" segmented LCD)  
2. ความสามารถในการวัด
2.1 ตัวเครื่องสามารถวัดค่า pH ตั้งแต่ 0.00 ถึง 14.00 ค่าการอ่านละเอียด ได้ 0.01 pH  ค่าความถูกต้อง + 0.01 pH
2.2 ตัวเครื่องสามารถวัดค่า mV ตั้งแต่ –2000 mV ถึง 2000 mV ค่าการอ่านละเอียด  1 mV ค่าความถูกต้อง + 1 mv
2.3 ตัวเครื่องสามารถวัดค่าอุณหภูมิ ตั้งแต่ 0(C ถึง 100(C (เมื่อเลือกใช้หัววัดอุณหภูมิที่เหมาะสม) ละเอียด 0.1(C  ค่าความถูกต้อง + 0.5(C    
3. ตัวเครื่องสามารถต่อหัววัด pH แบบ BNC และอุณหภูมิแบบ NTC 
4. มีระบบชดเชย pH กรณีอุณหภูมิเปลี่ยนไปแบบ Manual  หรือ Automatic (กรณีต่อ ATC Probe)

5. มีโปรแกรมการปรับค่ามาตรฐาน (Calibration) ได้ 3 จุด โดยเครื่องมีระบบจดจำสารมาตรฐานอัตโนมัติ 
(Auto buffer recognition)  
6. มีเสียงเตือนเมื่อสิ้นสุดการทำงาน (Acoustic endpoint signal )

7. มีสัญลักษณ์แสดงถึงประสิทธิภาพของ Electrode บนหน้าจอ  (Electrode Condition)  
หลังจากทำการ calibration แล้ว
8. มีระบบการ Calibration ได้ 3 แบบ คือ 1 จุด, 2 จุด และ 3 จุด โดยสามารถเลือกใช้ได้
9. มีตารางค่าของสารมาตรฐาน ( Buffer ) มาให้ 4 ชุด 
10. มีระบบการอ่านจุดยุติได้ 2 แบบ ได้แก่ ระบบ auto และ ระบบ manual พร้อมสัญลักษณ์ตัวหนังสือ ((A) แสดงสถานะที่ตั้งไว้ที่จอแสดงผล
11. มีระบบทดสอบความผิดพลาดของเครื่อง (Self diagnosis) ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเรียกใช้เพื่อตรวจสอบตัวเครื่องได้ด้วยตัวเอง โดยมีข้อความบอกว่าทดสอบผ่านหรือไม่เมื่อทดสอบเสร็จ
12. มีแขนจับยึด Electrode ที่สามารถเลื่อนขึ้น – ลง ในแนวดิ่ง สามารถเลือกติดตั้งได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของเครื่อง 
13. ตัวเครื่องทำมาจากวัสดุโพลิเมอร์ แบบ ABS ซึ่งทนต่อแรงกระแทกได้ดี
14. ใช้ไฟขนาด 100-240 V/50-60 Hz 

15. ขนาด
:  227 x 147 x 70 มิลลิเมตร
น้ำหนัก
:   0.63 กิโลกรัม
16. รับประกันคุณภาพตัวเครื่อง 1 ปี
