รายละเอียดคุณลักษณะตะเกียงบุนเสนชนิดไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

(Phoenix II Standard Bunsen Burner)

- เป็นตะเกียงบุนเสนที่ใช้กับแก๊สหุงต้มควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า

- โครงสร้างภายนอกทำด้วย Stainless Steel ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด

- มีปุ่มปรับ ก๊าซ, อากาศ และ ควบคุมการทำงานอยู่ด้านหน้าตัวเครื่อง

- ควบคุมการทำงานได้ 3 แบบ   ดังนี้

  - Sensor เพียงผ่านมือหรืออุปกรณ์ไปที่หน้าเครื่อง รังสีอินฟาเรดจะรับรู้ และจุดติดไฟในระยะเวลาที่สามารถตั้งได้

  - Foot switch จุดติดไฟโดยใช้เท้าเหยียบเมื่อปล่อย ไฟจะดับลง หรือจุดติดไฟโดยใช้เท้าเหยียบและจะดับเมื่อเหยียบซ้ำอีกครั้ง

  - Continuous เพียงแตะที่ปุ่ม ไฟจะติดอัตโนมัติ ตามระยะเวลาที่ตั้งเวลา เครื่อง สามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 10-120  นาที

- มีหน้าจอแสดงการทำงานแบบ Color LED

- คำสั่งเมนูการทำงานสามารถเปลี่ยนได้หลายภาษา และมีเมนูภาษาไทยด้วย

- ตัวหัวตะเกียงบุนเสนสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้

- ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องตามเวลาที่กำหนด สามารถตั้งเวลาได้ 15 ,30 ,60 หรือ 120 นาที

- มีระบบความปลอดภัย เช่น

  - ระบบตัดแก็สอัตโนมัติ เมื่อต้องการจุดติดไฟแล้วปรากฏว่าไฟไม่ติดเป็นเวลา 10 วินาที เครื่องจะตัดการจ่ายแก็สอัตโนมัติ

  - ในกรณีที่มีสารตกลงบนหัวตะเกียงบุนเสน ตัวเครื่องจะตัดการทำงานอัตโนมัติพร้อมแจ้งเตือนให้ทำความสะอาดหัวบุนเสน

- มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้

- Foot – Switch ทำจาก Stainless Steel 1 ชุด

- คู่มือการใช้เครื่อง

- ใช้กับไฟ 220 โวลต์  50  เฮิร์ต

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี

- เป็นผลิตภัณฑ์ของ Schutte Biotechประเทศเยอรมันนี