ตะเกียงแก๊สไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

(Fuego SCS basic Safety Laboratory Gas Burner, Cat. no: 8.201.000)

- เป็นตะเกียงแก๊สชนิดความปลอดภัยสูงสำหรับห้องปฏิบัติการ

- รองรับการใช้งานร่วมกับแก๊สหุงต้ม (liquid gas) และแก๊สธรรมชาติ (natural gas) โดยมีอุณหภูมิของเปลวไฟจากแก๊สหุงต้มที่ 1350 °C และจากแก๊สธรรมชาติที่ 1300 °C

- ควบคุมการทำงานด้วยระบบ Microprocessor

- มีระบบ Turbo flame เพื่อกำเนิดเปลวไฟที่มีความแรงสูง

- ตัวเครื่องได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็กและมีรูปร่างที่ลดการขวางทางลม พร้อมการออกแบบให้มีช่องระบายของเหลวเพื่อป้องกันหัวจ่ายแก๊สอุดตัน

- สามารถเลือกการควบคุมการจุดติดไฟได้โดยควบคุมด้วยแป้นเท้าเหยียบ (foot pedal)

- ตัวเครื่องมีไฟแสดงโหมดการทำงาน “Standard” และ “Start-Stop”

- สามารถเลือกรูปแบบโปรแกรมการทำงานได้ 2 แบบดังนี้

  - โปรแกรม ”Standard” ซึ่งควบคุมผ่านแป้นเท้าเหยียบ โดยสั่งให้เครื่องจุดติดไฟต่อเนื่องระหว่างเหยียบแป้นควบคุมและดับไฟเมื่อไม่ได้เหยียบแป้นควบคุม

  - โปรแกรม “Start-Stop” ควบคุมผ่านแป้นเท้าเหยียบ โดยสั่งให้เครื่องจุดติดไฟเมื่อเหยียบแป้นและดับไฟเมื่อเหยียบแป้นอีกครั้ง พร้อมระบบตั้งเวลาการจุดติดไฟเพื่อป้องกันผู้ใช้ลืมกดแป้นควบคุมเพื่อดับไฟ โดยจะดับไฟอัตโนมัติเพื่อจุดไฟครบเวลา 60 นาที

- ด้านหน้ามีปุ่มหมุนปรับเพื่อการปรับลดหรือเพิ่มอัตราการจ่ายแก๊สและอากาศที่เข้าผสม

- มีระบบความปลอดภัยแบบ Safety Control System (SCS) โดยมีระบบต่างๆซึ่งจะตัดการจ่ายแก๊สอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆดังนี้

  - ระบบ  ignition โดยจะตัดการทำงานของตะเกียงเมื่อไม่สามารถจุดติดไฟเมื่อสั่งงานได้

  - ระบบ  flame control โดยจะตัดการทำงานของตะเกียงเมื่อไม่สามารถจุดติดไฟซ้ำได้เมื่อไฟเก่าดับลงระหว่างการทำงาน

  - ระบบ temperature monitor โดยจะตัดการทำงานของตะเกียงเมื่ออุณหภูมิของเครื่องสูงเกินกำหนดจนอาจเกิดอันตรายต่อตัวเครื่อง

  - ระบบ automatic unit switch off โดยจะตัดการทำงานของตะเกียงเมื่อไม่มีการใช้เครื่องเกินกว่าเวลา 4 ชั่วโมง

- มีระบบตรวจสอบและตัดการจ่ายแก๊สอัตโนมัติ Burner Head Control (BHC) ในกรณีที่พบการอุดตันของหัวจ่ายแก๊ส และกรณีที่พบว่าส่วนหัวพ่นไฟของตะเกียงไม่ได้ต่ออยู่กับฐานเครื่อง

- มีระบบแจ้งเตือนผู้ใช้งาน ด้วยหลอด LED ให้ระวังอันตรายจากหัวจ่ายแก๊สที่ยังคงร้อนอยู่หลังจากการใช้งานเครื่องเป็นเวลานาน

- สามารถถอดหัวจ่ายแก๊สออกจากตัวเครื่องเพื่อทำความสะอาดได้

- สามารถปรับตั้งให้ตัวเครื่องเอียงซ้ายหรือขวาได้เพื่อความสะดวกในการทำงาน

- ตัวเครื่อง หัวจ่ายแก๊สและปุ่มปรับทำจาก Stainless steel

- ตัวเครื่องทนต่อรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต (UV)

- ใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 9 โวลต์ และมีหม้อแปลงลดแรงดันไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้า 220 โวลต์

- สามารถเสียบต่อไฟฟ้าจากหม้อแปลงสู่เครื่องได้โดยตัวรับที่บริเวณด้านหลังเครื่องและบริเวณที่แป้นควบคุมเท้าเหยียบ

- มีแป้นควบคุมเท้าเหยียบทำด้วยโลหะ stainless steel

- ตัวเครื่องมีขนาด 103 x 49 x 130 มิลลิเมตร

- เป็นผลิตภัณฑ์ของ WLD-TEC, Germany

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี